# Zadatak 3 — Proracun rasporedivosti (FPS, analiza vremena odziva)

Naziv predmeta: Programiranje u Realnom Vremenu

Student: Uros Jovanovic

Broj indeksa: 3319/2024

Email: ju3319m@student.etf.bg.ac.rs

## Metodologija

Rasporedivost je proverena testom zasnovanim na vremenu odziva (response-time analysis) za rasporedjivanje sa fiksnim prioritetima (FPS) sa preuzimanjem (configUSE_PREEMPTION = 1). Za svaki proces i vreme odziva u najgorem slučaju R_i racuna se rekurentnom formulom:

R_i = C_i + B_i + Σ (j∈hp(i)) ⌈R_i / T_j⌉ · C_j

gde je C_i vreme izvrsavanja u najgorem slucaju (WCET), B_i vreme blokiranja (najduza kriticna sekcija procesa nizeg prioriteta, uz nasleđivanje prioriteta – priority inversion), a hp(i) skup procesa viseg prioriteta. Iteracija pocinje od R_i(0)=C_i+B_i do fiksne tacke; proces je rasporediv ako je R_i ≤ D_i. Sporadicni procesi se modeluju svojim minimalnim medjudolaznim vremenom kao T_j. C_i je izmeren na emuliranoj platformi (Renode) slobodno-tekucim brojacem TIM2.

## Proracun konstante N

N = td / T = 900 ms / 150 ms = 6

(td = 900 ms je vreme dato procesu kontrole protoka; provera otkaza je u aktivaciji N+1, a alarm u dodatnih tc = 300 ms.)

## Tabela 1 — Procesi, prioriteti, periode (T) i rokovi (D)

| Proces | CMSIS prioritet | Rang | Tip | T [ms] | D [ms] | Obrazloženje D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | osPriorityLow7 | 1 (najvisi) | periodican | 100 | 100 | Gasenje pumpe ≤ 400 ms uz 1 pogresno ocitavanje ⇒ 2·T + R ≤ 400 |
| PumpFlow | osPriorityLow6 | 2 | Periodican | 150 | 150 | Uzorkovanje protoka svake periode; N=6 perioda pokriva td=900 ms |
| CO | osPriorityLow5 | 3 | periodican | 150 | 150 | Bazna perioda senzora; alarm na 2 uzast. greske (≤300 ms) |
| AirFlow | osPriorityLow4 | 4 | periodican | 150 | 150 | Bazna perioda senzora; alarm na 2 uzast. greske (≤300 ms) |
| WaterLevel | osPriorityLow3 | 5 | sporadican | ≥5000 | 200 | Odziv na dogadjaj nivoa vode ≤ 200 ms |
| PumpManager | osPriorityLow2 | 6 | sporadican | ≥5000 | 200 | Deo lanca vode; deli budzet od 200 ms |
| AlarmManager | osPriorityLow1 | 7 | sporadican | ≥100 | 300 | Alarm u roku tc=300 ms nakon detekcije |
| UIComms | osPriorityLow | 8 (najniži) | periodican | 150 | 150 (meki) | Telemetrija/komande; bez tvrdog roka |

## Tabela 2 — Izmereno vreme izvrsavanja (C) i blokiranje (B)

| Proces | C procena (HW) [µs] | C mereno Renode [µs] | B [µs] | Dominantni put |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 40 | 1,83 | 0,5 | greska ocitavanja → SetMethaneCritical + alarm |
| PumpFlow | 20 | 1,04 | 0,5 | pumpMutex + citanje protoka + eventualni PUMPFAULT |
| CO | 25 | 1,30 | 0,5 | ADC + sensorDataMutex + poredjenje praga |
| AirFlow | 25 | 1,30 | 0,5 | ADC + sensorDataMutex + poredjenje praga |
| WaterLevel | 20 | 0,58 | 0,0 | semafor + uzorak + red poruka (bez muteksa) |
| PumpManager | 30 | 1,10 | 0,5 | provera okruzenja + postavljanje pumpe |
| AlarmManager | 15 | 0,07 | 0,0 | event-flag + bitmaska + GPIO (bez muteksa) |
| UIComms | 17600 | 42,30 | 0,0 | snprintf + UART (Renode ne modeluje baud) |
| SysOverhead | 5 | 0,50 | 0,0 | defaultTask osDelay(1) + SysTick (procena) |

## Tabela 3 — Rezultati analize vremena odziva (izmerene vrednosti)

| Proces (opadajući prioritet) | C+B [µs] | R_i [µs] | D_i [µs] | R/D [%] | Rasporediv? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 2,33 | 2,83 | 100 000 | 0,003 | DA |
| PumpFlow | 1,54 | 3,87 | 150 000 | 0,003 | DA |
| CO | 1,80 | 5,17 | 150 000 | 0,003 | DA |
| AirFlow | 1,80 | 6,47 | 150 000 | 0,004 | DA |
| WaterLevel | 0,58 | 6,55 | 200 000 | 0,003 | DA |
| PumpManager | 1,60 | 8,15 | 200 000 | 0,004 | DA |
| AlarmManager | 0,07 | 7,72 | 300 000 | 0,003 | DA |
| UIComms | 42,30 | 50,02 | 150 000 | 0,033 | DA (meki) |

## Tabela 4 — Proracun po procesu (zamena vrednosti u jednačinu)

| Proces | R_i = C_i + B_i + Σ C_j [µs] | R_i [µs] | D_i [µs] | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 1,83 + 0,50 + 0,50 | 2,83 | 100 000 | DA |
| PumpFlow | 1,04 + 0,50 + 0,50 + 1,83 | 3,87 | 150 000 | DA |
| CO | 1,30 + 0,50 + 0,50 + 1,83 + 1,04 | 5,17 | 150 000 | DA |
| AirFlow | 1,30 + 0,50 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 | 6,47 | 150 000 | DA |
| WaterLevel | 0,58 + 0,00 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 | 6,55 | 200 000 | DA |
| PumpManager | 1,10 + 0,50 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 + 0,58 | 8,15 | 200 000 | DA |
| AlarmManager | 0,07 + 0,00 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 + 0,58 + 1,10 | 7,72 | 300 000 | DA |
| UIComms | 42,30 + 0,00 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 + 0,58 + 1,10 + 0,07 | 50,02 | 150 000 | DA |