Elektrotehnički fakultet u Beogradu — Katedra za RTI

Programiranje u realnom vremenu (MS1PRV)

Zadatak 3 — Proračun rasporedivosti (FPS, analiza vremena odziva)

Sistem za nadzor rudnika

Uroš Jovanović · uros.jovanovic@asseco-see.rs · br. indeksa: ____ · STM32F446RE @ 180 MHz · FreeRTOS (CMSIS-RTOS2)

# 1. Metodologija

Rasporedivost je proverena testom zasnovanim na vremenu odziva (response-time analysis) za raspoređivanje sa fiksnim prioritetima (FPS) sa preuzimanjem (configUSE_PREEMPTION = 1). Za svaki proces i vreme odziva u najgorem slučaju R_i računa se rekurentnom formulom:

R_i = C_i + B_i + Σ_(j∈hp(i)) ⌈R_i / T_j⌉ · C_j

gde je C_i procenjeno vreme izvršavanja u najgorem slučaju, B_i vreme blokiranja (najduža kritična sekcija procesa nižeg prioriteta, uz nasleđivanje prioriteta koje FreeRTOS muteksi obezbeđuju), a hp(i) skup procesa višeg prioriteta. Iteracija počinje od R_i(0)=C_i+B_i i ponavlja se dok se ne dostigne fiksna tačka (R konvergira) ili dok ne bude R_i>D_i. Proces je rasporediv ako je R_i ≤ D_i.

Sporadični (event-driven) procesi modeluju se svojim minimalnim međudolaznim vremenom kao T_j pri računanju smetnje (interference). Platforma: SYSCLK = 180 MHz (HSI·PLL: /8·180/2), tick = 1 ms, mereno preko DWT->CYCCNT (poglavlje 5).

# 2. Procesi, prioriteti, periode (T), rokovi (D) i konstanta N

Svaki aktor iz specifikacije mapiran je u jedan FreeRTOS proces. Prioriteti prate princip monotonog roka (kraći rok → viši prioritet). CMSIS prioritet osPriorityLow(8) je najniži; svaki sufiks +n podiže prioritet.

| Proces | CMSIS prioritet | Rang | Tip | T [ms] | D [ms] | Obrazloženje D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | osPriorityLow7 | 1 (najviši) | periodičan | 100 | 100 | Gašenje pumpe ≤ 400 ms uz 1 pogrešno očitavanje ⇒ 2·T + R ≤ 400 |
| PumpFlow | osPriorityLow6 | 2 | periodičan | 150 | 150 | Uzorkovanje protoka svake periode; N=6 perioda pokriva td=900 ms |
| CO | osPriorityLow5 | 3 | periodičan | 150 | 150 | Bazna perioda senzora; alarm na 2 uzast. greške (≤300 ms) |
| AirFlow | osPriorityLow4 | 4 | periodičan | 150 | 150 | Bazna perioda senzora; alarm na 2 uzast. greške (≤300 ms) |
| WaterLevel | osPriorityLow3 | 5 | sporadičan | ≥5000* | 200 | Odziv na događaj nivoa vode ≤ 200 ms (spec.) |
| PumpManager | osPriorityLow2 | 6 | sporadičan | ≥5000* | 200 | Deo lanca vode; deli budžet od 200 ms |
| AlarmManager | osPriorityLow1 | 7 | sporadičan | ≥100* | 300 | Podizanje alarma u roku tc=300 ms nakon detekcije |
| UIComms | osPriorityLow | 8 (najniži) | periodičan | 150 | 150 (meki) | Telemetrija/komande; bez tvrdog roka |

* sporadični procesi — vrednost je minimalno međudolazno vreme; koristi se kao T pri računanju smetnje. defaultTask (osPriorityNormal) izvršava samo osDelay(1) i sažet je u sistemski režijski trošak (SysOverhead, ~5 µs/ms).

Konstanta N. Procesu kontrole protoka daje se td = 900 ms da utvrdi stvarno stanje pumpe. Pri periodi T = 150 ms: N = td / T = 900 / 150 = 6 (u kodu PUMP_FLOW_N_PERIODS = 6). Provera otkaza je u aktivaciji N+1 (7.), a alarm se podiže u dodatnih tc = 300 ms.

# 3. Procena vremena izvršavanja (C) i blokiranja (B)

C_i je procenjeno iz putanje najgoreg slučaja u kodu, uz troškove HAL/RTOS poziva na 180 MHz (1 ciklus ≈ 5,56 ns): muteks par ≈ 6 µs, ADC očitaj+start ≈ 6 µs (12-bit, 3 ciklusa uzorkovanja, konverzija ≈ 0,67 µs — spremna zbog pomeranja periode, bez čekanja), GPIO pristup ≈ 1 µs, postavljanje event-flaga ≈ 3 µs. UIComms dominira blokirajućim UART slanjem (~200 B na 115200 bit/s ≈ 17,4 ms) i snprintf (~150 µs) — ali je najnižeg prioriteta i meki. Vrednosti su procene; izmeriti na ploči (poglavlje 5).

Blokiranje: deljeni resursi su sensorDataMutex i pumpMutex; sve kritične sekcije su kratke (kopija/upis, ≈ 5 µs) i UART slanje je van muteksa. Uz nasleđivanje prioriteta proces se blokira najviše jednom po aktivaciji ⇒ B_i ≈ 10 µs (konzervativno).

| Proces | C_i [ms] | C_i [µs] | B_i [µs] | Dominantni doprinos C_i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 0,040 | 40 | 10 | ADC očitaj/start + muteks + gašenje pumpe (inline) + alarm |
| PumpFlow | 0,020 | 20 | 10 | pumpMutex + GPIO čitanje protoka + grananje |
| CO | 0,025 | 25 | 10 | ADC očitaj/start + sensorDataMutex + poređenje praga |
| AirFlow | 0,025 | 25 | 10 | ADC očitaj/start + sensorDataMutex + poređenje praga |
| WaterLevel | 0,020 | 20 | 10 | semafor + uzorkovanje GPIO + upis u red poruka |
| PumpManager | 0,030 | 30 | 10 | red poruka + provera okruženja + postavljanje pumpe |
| AlarmManager | 0,015 | 15 | 10 | event-flag + bitmaska + GPIO alarm |
| UIComms | 17,600 | 17600 | 0 | blokirajuće UART slanje (~200 B @115200) + snprintf |
| SysOverhead | 0,005 | 5 | 0 | defaultTask osDelay(1) + SysTick + kratki ISR-ovi |

# 4. Rezultati analize vremena odziva

Rekurencija konvergira u 2 iteracije za svaki proces. Svi procesi zadovoljavaju R_i ≤ D_i sa velikom rezervom (ukupna iskorišćenost procesora ≈ 12 %, gotovo isključivo zbog UIComms UART slanja).

| Proces (opadajući prioritet) | C+B [ms] | R_i [ms] | D_i [ms] | Rezerva [ms] | Rasporediv? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 0,050 | 0,055 | 100 | 99,9 | DA |
| PumpFlow | 0,030 | 0,075 | 150 | 149,9 | DA |
| CO | 0,035 | 0,100 | 150 | 149,9 | DA |
| AirFlow | 0,035 | 0,125 | 150 | 149,9 | DA |
| WaterLevel | 0,030 | 0,145 | 200 | 199,9 | DA |
| PumpManager | 0,040 | 0,175 | 200 | 199,8 | DA |
| AlarmManager | 0,025 | 0,190 | 300 | 299,8 | DA |
| UIComms | 17,600 | 17,865 | 150 | 132,1 | DA (meki) |

## Provera lanaca krajnjeg roka (end-to-end)

Metan → gašenje pumpe ≤ 400 ms: pumpa se gasi unutar Methane procesa (SetMethaneCritical drži pumpMutex i upisuje GPIO), bez čekanja na PumpManager. Najgori slučaj = kašnjenje uzorkovanja + jedno pogrešno očitavanje = 2·100 ms + R = 200,06 ms ≤ 400 ms. Rezerva ≈ 200 ms.

Nivo vode (sporadičan) ≤ 200 ms: ISR → semafor → WaterLevel (R=0,145) → red → PumpManager (R=0,175). Zbir ≈ 0,32 ms ≪ 200 ms.

Otkaz pumpe → alarm: detekcija u aktivaciji N+1 nakon td=900 ms, zatim alarm u tc=300 ms; R(AlarmManager)=0,19 ms ≪ 300 ms.

Alarm na 2 uzastopne greške senzora: detekcija u 2·150 = 300 ms + R(AlarmManager) ≪ budžet.

# 5. Merenje C_i na ploči (DWT ciklus-brojač)

Procene iz poglavlja 3 zameniti stvarnim merenjima. Omogućiti DWT->CYCCNT jednom pri startu, ograditi telo procesa i uzeti maksimum kroz mnogo aktivacija:

// jednom (npr. u main, pre scheduler-a):

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;

DWT->CYCCNT = 0; DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;

// u telu procesa, oko posla jedne aktivacije:

uint32_t t0 = DWT->CYCCNT;

/* ... telo procesa ... */

uint32_t dc = DWT->CYCCNT - t0;      // ciklusi

if (dc > wcetCycles[i]) wcetCycles[i] = dc;

// C_i[us] = wcetCycles[i] / 180.0   (SYSCLK = 180 MHz)

Meriti pod opterećenjem najgoreg slučaja: greške očitavanja (CRASH_SENSOR), kritični nivo metana, tranzicije pumpe i pun telemetrijski string. Zameniti C_i u tabeli 3 i ponovo pokrenuti rekurenciju — zaključak (rasporedivost sa velikom rezervom) ostaje robustan i uz višestruko veće izmerene vrednosti.

# 6. Zaključak

Skup procesa je rasporediv pod FPS-om: za svaki proces R_i ≤ D_i, uz konvergenciju u 2 iteracije. Prioriteti dodeljeni po monotonom roku (Methane najviši, UIComms najniži) su optimalni za dati skup rokova. Svi vremenski zahtevi specifikacije (400 ms za metan, 200 ms za nivo vode, td=900 ms + tc=300 ms za otkaz pumpe) zadovoljeni su sa značajnom rezervom. Konstanta N=6. Iskorišćenost procesora je niska (≈12 %), pa sistem podnosi i znatno pesimističnije izmerene C_i.