Elektrotehnički fakultet u Beogradu — Katedra za RTI

Programiranje u realnom vremenu (MS1PRV)

Zadatak 3 — Proračun rasporedivosti (FPS, analiza vremena odziva)

Sistem za nadzor rudnika

Uroš Jovanović · uros.jovanovic@asseco-see.rs · br. indeksa: ____ · STM32F446RE @ 180 MHz · FreeRTOS (CMSIS-RTOS2) · WCET izmeren na Renode (TIM2)

# 1. Metodologija

Rasporedivost je proverena testom zasnovanim na vremenu odziva (response-time analysis) za raspoređivanje sa fiksnim prioritetima (FPS) sa preuzimanjem (configUSE_PREEMPTION = 1). Za svaki proces i vreme odziva u najgorem slučaju R_i računa se rekurentnom formulom:

R_i = C_i + B_i + Σ_(j∈hp(i)) ⌈R_i / T_j⌉ · C_j

gde je C_i vreme izvršavanja u najgorem slučaju, B_i vreme blokiranja (najduža kritična sekcija procesa nižeg prioriteta, uz nasleđivanje prioriteta koje FreeRTOS muteksi obezbeđuju), a hp(i) skup procesa višeg prioriteta. Iteracija počinje od R_i(0)=C_i+B_i do fiksne tačke; proces je rasporediv ako je R_i ≤ D_i. Sporadični procesi se modeluju svojim minimalnim međudolaznim vremenom kao T_j.

Platforma: SYSCLK = 180 MHz, tick = 1 ms. C_i je izmeren na emuliranoj platformi (Renode) slobodno-tekućim brojačem TIM2 (32-bit, ~90 MHz); vidi poglavlje 5 i napomenu o tačnosti.

# 2. Procesi, prioriteti, periode (T), rokovi (D) i konstanta N

Svaki aktor je mapiran u jedan FreeRTOS proces; prioriteti prate monotoni rok (kraći rok → viši prioritet). CMSIS osPriorityLow(8) je najniži, svaki sufiks +n podiže prioritet.

| Proces | CMSIS prioritet | Rang | Tip | T [ms] | D [ms] | Obrazloženje D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | osPriorityLow7 | 1 (najviši) | periodičan | 100 | 100 | Gašenje pumpe ≤ 400 ms uz 1 pogrešno očitavanje ⇒ 2·T + R ≤ 400 |
| PumpFlow | osPriorityLow6 | 2 | periodičan | 150 | 150 | Uzorkovanje protoka svake periode; N=6 perioda pokriva td=900 ms |
| CO | osPriorityLow5 | 3 | periodičan | 150 | 150 | Bazna perioda senzora; alarm na 2 uzast. greške (≤300 ms) |
| AirFlow | osPriorityLow4 | 4 | periodičan | 150 | 150 | Bazna perioda senzora; alarm na 2 uzast. greške (≤300 ms) |
| WaterLevel | osPriorityLow3 | 5 | sporadičan | ≥5000* | 200 | Odziv na događaj nivoa vode ≤ 200 ms |
| PumpManager | osPriorityLow2 | 6 | sporadičan | ≥5000* | 200 | Deo lanca vode; deli budžet od 200 ms |
| AlarmManager | osPriorityLow1 | 7 | sporadičan | ≥100* | 300 | Alarm u roku tc=300 ms nakon detekcije |
| UIComms | osPriorityLow | 8 (najniži) | periodičan | 150 | 150 (meki) | Telemetrija/komande; bez tvrdog roka |

* sporadični — vrednost je minimalno međudolazno vreme (koristi se kao T pri smetnji). defaultTask (osPriorityNormal) izvršava samo osDelay(1) i sažet je u sistemski trošak (SysOverhead).

Konstanta N. Procesu kontrole protoka daje se td = 900 ms; pri T = 150 ms: N = td / T = 900 / 150 = 6 (u kodu PUMP_FLOW_N_PERIODS = 6). Provera otkaza je u aktivaciji N+1, a alarm u dodatnih tc = 300 ms.

# 3. Izmereno vreme izvršavanja (C) i blokiranje (B)

C_i je izmeren kao maksimum vremena jedne aktivacije kroz mnogo aktivacija, pod pobudama najgoreg slučaja (ubrizgavanje grešaka senzora, prelazak pragova, oscilacija nivoa vode, prekidanje pumpe). Merenje je realizovano makroom MEASURE_EXECUTION_TIME oko tela procesa (poglavlje 5). Kolona „procena“ je analitička procena za stvarni hardver, radi poređenja. Kao C_i u proračunu koristi se izmereni maksimum (konzervativno).

| Proces | C procena (HW) [µs] | C mereno Renode [µs] | B [µs] | Dominantni put |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 40 | 1,83 | 0,5 | greška očitavanja → SetMethaneCritical + alarm (pumpMutex+GPIO+flag) |
| PumpFlow | 20 | 1,04 | 0,5 | pumpMutex + čitanje protoka + eventualni PUMPFAULT |
| CO | 25 | 1,30 | 0,5 | ADC + sensorDataMutex + poređenje praga |
| AirFlow | 25 | 1,30 | 0,5 | ADC + sensorDataMutex + poređenje praga |
| WaterLevel | 20 | 0,58 | 0,0 | semafor + uzorak + red poruka (bez muteksa) |
| PumpManager | 30 | 1,10 | 0,5 | provera okruženja + postavljanje pumpe |
| AlarmManager | 15 | 0,07 | 0,0 | event-flag + bitmaska + GPIO (bez muteksa) |
| UIComms | 17600 | 42,30 | 0,0 | snprintf + UART (Renode ne modeluje baud — vidi napomenu) |
| SysOverhead | 5 | 0,50 | 0,0 | defaultTask osDelay(1) + SysTick (procena) |

Blokiranje: deljeni resursi su sensorDataMutex i pumpMutex; sve kritične sekcije su kratke (kopija/upis, < 1 µs) i van dugih operacija. Uz nasleđivanje prioriteta proces se blokira najviše jednom po aktivaciji ⇒ B ≈ 0,5 µs za procese koji dele mutekse, 0 za ostale (WaterLevel, AlarmManager, UIComms).

# 4. Rezultati analize vremena odziva (izmerene vrednosti)

Rekurencija konvergira u par iteracija; svi procesi zadovoljavaju R_i ≤ D_i sa ogromnom rezervom. Ukupna iskorišćenost procesora na Renode ≈ 0,08 %.

| Proces (opadajući prioritet) | C+B [µs] | R_i [µs] | D_i [µs] | R/D [%] | Rasporediv? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 2,33 | 2,83 | 100 000 | 0,003 | DA |
| PumpFlow | 1,54 | 3,87 | 150 000 | 0,003 | DA |
| CO | 1,80 | 5,17 | 150 000 | 0,003 | DA |
| AirFlow | 1,80 | 6,47 | 150 000 | 0,004 | DA |
| WaterLevel | 0,58 | 6,55 | 200 000 | 0,003 | DA |
| PumpManager | 1,60 | 8,15 | 200 000 | 0,004 | DA |
| AlarmManager | 0,07 | 7,72 | 300 000 | 0,003 | DA |
| UIComms | 42,30 | 50,02 | 150 000 | 0,033 | DA (meki) |

## Provera lanaca krajnjeg roka

Metan → gašenje pumpe ≤ 400 ms: pumpa se gasi unutar Methane procesa (SetMethaneCritical drži pumpMutex i upisuje GPIO). Najgori slučaj = 2·100 ms (kašnjenje uzorkovanja + jedno pogrešno očitavanje) + R = 200,003 ms ≤ 400 ms.

Nivo vode ≤ 200 ms: ISR → semafor → WaterLevel (R=6,55 µs) → red → PumpManager (R=8,15 µs); zbir ≪ 200 ms. Otkaz pumpe → alarm: detekcija u aktivaciji N+1 posle td=900 ms, pa alarm u tc=300 ms; R(AlarmManager)=7,72 µs ≪ 300 ms.

## Proračun po procesu (zamena vrednosti u jednačinu)

Rekurencija R_i = C_i + B_i + Σ_(j∈hp(i)) ⌈R_i/T_j⌉·C_j konvergira već posle prvog koraka: pošto je svako R_i (reda µs) daleko manje od svih perioda T_j (≥ 100 000 µs), svaki činilac ⌈R_i/T_j⌉ = 1, pa svaki proces višeg prioriteta unosi tačno jedan C_j. Redosled sabiraka u koloni ispod: C_i, B_i, pa C_j viših procesa (SysOverhead 0,50; Methane 1,83; PumpFlow 1,04; CO 1,30; AirFlow 1,30; WaterLevel 0,58; PumpManager 1,10; AlarmManager 0,07).

| Proces | R_i = C_i + B_i + Σ C_j [µs] | R_i [µs] | D_i [µs] | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Methane | 1,83 + 0,50 + 0,50 | 2,83 | 100 000 | DA |
| PumpFlow | 1,04 + 0,50 + 0,50 + 1,83 | 3,87 | 150 000 | DA |
| CO | 1,30 + 0,50 + 0,50 + 1,83 + 1,04 | 5,17 | 150 000 | DA |
| AirFlow | 1,30 + 0,50 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 | 6,47 | 150 000 | DA |
| WaterLevel | 0,58 + 0,00 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 | 6,55 | 200 000 | DA |
| PumpManager | 1,10 + 0,50 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 + 0,58 | 8,15 | 200 000 | DA |
| AlarmManager | 0,07 + 0,00 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 + 0,58 + 1,10 | 7,72 | 300 000 | DA |
| UIComms | 42,30 + 0,00 + 0,50 + 1,83 + 1,04 + 1,30 + 1,30 + 0,58 + 1,10 + 0,07 | 50,02 | 150 000 | DA |

# 5. Merenje C_i i napomena o platformi

Telo svakog procesa (posle blokirajućeg čekanja) ograđeno je makroom koji čita slobodno-tekući brojač i beleži min/avg/max po procesu; rezultati se emituju kao JSON linija ka telemetrijskom UI svake ~1 s:

MEASURE_EXECUTION_TIME_BEGIN();   // t0 = TIM2->CNT

... telo aktivacije ...

MEASURE_EXECUTION_TIME_END(id);   // dt = TIM2->CNT - t0; Perf_Record(id,dt)

// C_i[µs] = dt / (f_TIM2 / 1e6),  f_TIM2 = 90 MHz

Renode ne modeluje Cortex-M DWT ciklus-brojač (DWT->CYCCNT ostaje 0), pa je kao vremenska baza korišćen TIM2 (TIM1 zauzima HAL time-base). Na stvarnom hardveru dovoljno je postaviti PERF_TIME_SOURCE = PERF_SRC_DWT za ciklusnu rezoluciju.

Napomena o tačnosti (bitno). Renode nije ciklusno tačan: ne modeluje flash wait-state, protočnu obradu ni vremena perifernih prenosa. Naročito, HAL_UART_Transmit ne troši realno vreme po bajtu, pa je UIComms izmeren na 42,3 µs, dok bi na stvarnom hardveru slanje ~200 B na 115200 bit/s trajalo ~17,6 ms. Izmerene vrednosti su zato procene srazmerne obavljenom poslu, a ne stvarni WCET silicijuma; za merodavne brojeve pokrenuti na stvarnoj Nucleo-F446RE ploči (DWT izvor).

Zaključak o rasporedivosti je robustan i na taj scenario: čak i sa realnih ~17,6 ms za UIComms (najniži prioritet, meki rok), R(UIComms) ostaje daleko ispod perioda viših procesa i ne utiče na njihove tvrde rokove.

# 6. Zaključak

Skup procesa je rasporediv pod FPS-om: za svaki proces R_i ≤ D_i (najveće opterećenje ~0,03 % roka), uz iskorišćenost ≈ 0,08 %. Prioriteti po monotonom roku (Methane najviši, UIComms najniži) su optimalni za dati skup rokova. Svi vremenski zahtevi (400 ms za metan, 200 ms za nivo vode, td=900 ms + tc=300 ms za otkaz pumpe) zadovoljeni su sa velikom rezervom. Konstanta N=6. Izmerene vrednosti (Renode) potvrđuju red veličine i poredak; za konačan izveštaj preporučuje se merenje na stvarnoj ploči.